江苏省启东中学校园河道防护预警设施项目
询价公告

江苏省启东中学根据启东市政府采购管理的有关规定，就江苏省启东中学校园河道防护预警设施项目进行询价，欢迎有资质、符合要求的供应商积极参与。

一、本项目采购需求

	启东中学校园河道防护预警设施清单

	设备名称
	参数
	品牌
	型号
	数量
	单位

	路硬盘录像机
	硬件规格：
3U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
16盘位，可满配8TB硬盘 
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
软件性能：
输入带宽：320M
64路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	
	
	1
	台

	监控硬盘
	4t监控硬盘
	
	
	4
	块

	室外警戒报警网络监控
	400万像素智能筒型网络摄像机
支持周界报警联动
内置红外与白光补光灯。
支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。
最大分辨率2560x1440。
最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于85米。
需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。
在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
信噪比不小于55dB。
需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。
设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
支持poe供电；不低于IP67防尘防水等级。
	
	
	16
	只

	监控支架
	配套，壁装支架；
	
	
	16
	只

	9口POE交换机
	提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口。
支持IEEE 802.3at/af。
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
支持8芯供电。
支持≥250 m传输。
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理。
百兆网络接入设计。
线速转发、无阻塞设计。
存储转发交换方式。
坚固式高强度金属外壳。
无风扇设计，高可靠性
	
	
	5
	台

	室外防水箱
	≥350mm*250mm*150mm*1.2mm、空开、插座等
	
	
	5
	只

	光纤收发器
	1个RJ45电口100mbps/1000mbps,千兆单模单纤光电转换器，1.25gbps SC光纤接口1个，
	
	
	5
	对

	电源线
	RVV2*1.5(100米/卷）
	
	
	4
	卷

	六类非屏蔽网络线
	符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2
通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽
单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
额定传输速率(NVP)：68%
电缆对数：4对
十字骨架材料：PE混合物
	
	
	2
	箱

	12芯光纤
	符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T769-2010
全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 
衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22
光纤规格：B1.3（9/125μm）12芯单模
	
	
	630
	米

	PVC线管
	￠25 pvc
	
	￠25 pvc
	400
	米

	合计
	
	
	
	
	


二、供应商资质要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照，投标时请附上相应复印件。（符合本次采购且相关设备信息技术产品、电子产品、监控器材等满足符合本次招标的经营范围）
3.本项目不接受联合体投标。

三、本项目最高限价为：人民币48285元；报价超过最高限价的报价文件视为无效报价。成交原则：符合采购需求，报价低者中标。如遇最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

四、报价注意事项：

报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、更换、质保服务、施工服务、垃圾清理、安装等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、垃圾清理、安装等相关内容，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。         
五.报价文件构成

1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照附件一格式填写） 

2.报价承诺书（按照附件二格式填写）； 

3.法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（按照附件三格式填写）（加盖报价单位公章）； 

4.法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件（按照附件四格式填写，法定代表人参加的，无需提供）（加盖报价单位公章）； 

5.投标供应商合法有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）； 

6.质保承诺书（按照附件五格式填写）； 

7.报价表：必须按提供的样表格式填写（按照附件六格式填写）； 

（报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，所有复印件必须加盖投标单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖投标单位公章，否则视为无效报价）。 

六、其他要求： 
1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。
2.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。
3.售后服务要求：在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过5小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚100元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。修理或更换不得影响招标人正常教学，由此产生的费用由中标单位负责。成交供应商必须考虑各种安全因素，如交货与安装及后续所维修时发生人身伤害等各项安全事故的，由供应商自行承担由此产生的所有后果与赔偿，学校一律不赔偿。
4.供货与安装周期：签订合同之日起供应商15天内交货、安装、调试完毕并清理好所有安装垃圾。

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。
6.验收要求：中标人在货物进场时，在所有货物中随机抽取样品后送国家认可的检测机构进行检测，如检测不合格的，招标人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；安装、调试完毕后，由采购方进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购方将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由招标人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

七．履约保证金：
本项目不收取投标保证金，签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。
八．拟定支付方式：

中标商在该项目整体安装结束经学校验收合格后看，可凭相关材料支取合同价的90%；余款于质保期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

九、合同的签订及注意事项： 

1.成交结果将在江苏省启东中学校园网予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。因供应商自身原因不能签订合同的，三个工作日内必须以书面形式向采购单位提交报告。 

2.成交供应商因自身原因不能订立合同的，采购单位将取消其成交资格，并按《政府采购法》有关规定处理。

十、其他： 

1.所有投标文件及相关材料于2025年11月24日上午9点前，送江苏省启东中学总务处，联系人：陆老师、钱老师，联系电话：0513-83343483、13912888650、13862877703。
2.开标时间、地点 2025年11月24日上午9:00，启东中学二楼小会议室。

                                                           江苏省启东中学

 2025年11月17日
附件一： 报价供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函 

我单位参加江苏省启东中校园河道防护预警设施项目的投标报价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明： 

1.我单位具有独立承担民事责任的能力； 

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） 

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。 

承诺人名称（公章）： 

                                    日期：      年   月    日
附件二：报价承诺书
报 价 承 诺 书
江苏省启东中学：
（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 江苏省启东中学校园河道防护预警设施项目    询价的有关活动，并宣布同意如下：
1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。
2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。
3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。
4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。
5．与本报价有关的一切往来通讯请寄：
地址：　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　传真：　　　　　　　
报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：　　　　　　　
报价单位名称：　　　　　　　（加盖单位公章）
 年     月     日　　
附件三： 

法定代表人身份证明 

           先生/女士，身份证号码                     ，                                                 现任我单位                  职务，为法定代表人，特此证明。 

单位名称(盖公章)： 

日期：  年  月   日 

附 法定代表人身份证正反面复印件加盖单位公章
附件四： 

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

江苏省启东中学 ：
                   系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对江苏省启东中学校园河道防护预警设施项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。被授权人无权转委托。
被授权人（签字）：    性别：    年龄：   职务：
身份证号码：
通讯地址：
联系电话：
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
年    月    日

附件五： 
质 保 承 诺 书 

江苏省启东中学 ：： 
（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加江苏省启东中学校园河道防护预警设施项目询价的有关活动，并宣布同意如下： 

1．我方保证提供的货物的完全符合本询价公告的要求，如有验收不合格，我方承担所有损失。 

2.我方承诺对本项目我方提供的所有货物提供全免费上门质保维护(含配件及人工)及售后服务。 

3.质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

4．在免费质保期内，我方免费维修。在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过5小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。如我方在接到采购单位通知后 5 小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在服务费内予以扣除。交货与安装及后续所维修时发生人身伤害等各项安全事故的，由我方自行承担由此产生的所有后果与赔偿。 

5.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。 

6．与本项目有关的一切往来通讯请寄： 

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编： 

电话：　　　　　　　　　　　　　传真： 

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务： 

报价单位名称（加盖单位公章）： 

法定代表或委托代理人（签字或盖章）： 
日期：   年  月  日　　 

附件六 ： 

江苏省启东中学校园河道防护预警设施项目报价表

	启东中学校园河道防护预警设施项目清单

	设备名称
	参数
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	路硬盘录像机
	硬件规格：3U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
16盘位，可满配8TB硬盘 
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
软件性能：输入带宽：320M
64路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	
	
	1
	台
	
	

	监控硬盘
	4t监控硬盘
	
	
	4
	块
	
	

	室外警戒报警网络监控
	400万像素智能筒型网络摄像机，支持周界报警联动
内置红外与白光补光灯。
支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。
最大分辨率2560x1440。
最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于85米。
需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。
在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
信噪比不小于55dB。
需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。
设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
支持poe供电；不低于IP67防尘防水等级。
	
	
	16
	只
	
	

	监控支架
	配套，壁装支架；
	
	
	16
	只
	
	

	9口POE交换机
	提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口。
支持IEEE 802.3at/af。
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
支持8芯供电。
支持≥250 m传输。
支持6 KV防浪涌（PoE口）
支持PoE输出功率管理。
百兆网络接入设计。
线速转发、无阻塞设计。
存储转发交换方式。
坚固式高强度金属外壳。
无风扇设计，高可靠性
	
	
	5
	台
	
	

	室外防水箱
	≥350mm*250mm*150mm*1.2mm、空开、插座等
	
	
	5
	只
	
	

	光纤收发器
	1个RJ45电口100mbps/1000mbps,千兆单模单纤光电转换器，1.25gbps SC光纤接口1个，
	
	
	5
	对
	
	

	电源线
	RVV2*1.5(100米/卷）
	
	
	4
	卷
	
	

	六类非屏蔽网络线
	符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2
通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽
单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
额定传输速率(NVP)：68%
电缆对数：4对
十字骨架材料：PE混合物
	
	
	2
	箱
	
	

	12芯光纤
	符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T769-2010
全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 
衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22
光纤规格：B1.3（9/125μm）12芯单模
	
	
	630
	米
	
	

	PVC线管
	￠25 pvc
	
	
	400
	米
	
	

	合计
	


报价单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：        

联系电话：                       日  期：

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。 
14

